✦ ILMUVERSE ✦

PANDUAN LENGKAP PEMASANGAN & KONFIGURASI

Sistem Pembelajaran Interaktif by Future Minds

Versi 2.0 | 2025

# BAHAGIAN 1: SENARAI KOMPONEN

## 1.1 Perkakasan ESP32 Utama (NEXUS-UTAMA)

| Komponen | Spesifikasi / Catatan |
| --- | --- |
| ESP32 DevKit | Mana-mana modul ESP32 dengan WiFi built-in |
| Modul NFC MFRC522 | Sambung via SPI (SS=GPIO5, RST=GPIO27) |
| LCD I2C 16x2 | Alamat 0x27, sambung via I2C (SDA=21, SCL=22) |
| Servo Motor | Sambung ke GPIO26 (untuk kotak ganjaran) |
| Buzzer Pasif | Sambung ke GPIO25 |
| LED Merah | GPIO2 |
| LED Kuning | GPIO33 |
| LED Hijau | GPIO32 |
| Kad NFC (13.56MHz) | Kad Mifare Classic - A, B, C dan lain-lain |
| Bekalan kuasa | 5V via USB atau adapter |

## 1.2 Perkakasan ESP32-CAM (NEXUS-CAM)

| Komponen | Spesifikasi / Catatan |
| --- | --- |
| AI Thinker ESP32-CAM | Model paling biasa, ada flash LED GPIO4 |
| FTDI Programmer | Untuk upload kod (TX/RX/GND/3.3V) |
| Jumper wire | Untuk sambung semasa programming |
| Rak/Penyangga kamera | Untuk arahkan kamera ke objek |
| Bekalan kuasa | 5V 2A (penting! CAM perlu arus mencukupi) |

## 1.3 Perkhidmatan Online

| Perkhidmatan | Fungsi / URL |
| --- | --- |
| GitHub | Simpan semua fail kod — github.com |
| Render.com | Deploy server — render.com (Free tier tersedia) |
| MongoDB Atlas | Database — mongodb.com/atlas (Free 512MB) |
| Edge Impulse | Latih model AI — edgeimpulse.com (Free) |
| Telegram Bot | Notifikasi ibu bapa — t.me/BotFather |

# BAHAGIAN 2: SAMBUNGAN LITAR

## 2.1 ESP32 Utama — Rajah Sambungan

Sambung komponen mengikut jadual berikut:

| GPIO ESP32 | Disambung ke |
| --- | --- |
| GPIO 5 (SS) | MFRC522 pin SS/SDA |
| GPIO 27 (RST) | MFRC522 pin RST |
| GPIO 18 (SCK) | MFRC522 pin SCK |
| GPIO 19 (MISO) | MFRC522 pin MISO |
| GPIO 23 (MOSI) | MFRC522 pin MOSI |
| GPIO 21 (SDA) | LCD I2C pin SDA |
| GPIO 22 (SCL) | LCD I2C pin SCL |
| GPIO 26 | Servo Motor (signal) |
| GPIO 25 | Buzzer (positif) |
| GPIO 2 | LED Merah (dengan perintang 220Ω) |
| GPIO 33 | LED Kuning (dengan perintang 220Ω) |
| GPIO 32 | LED Hijau (dengan perintang 220Ω) |
| 3.3V | VCC — MFRC522, LCD |
| 5V | VCC — Servo, Buzzer |
| GND | GND semua komponen |

>> PENTING: Servo memerlukan 5V. Jangan sambung servo ke 3.3V — servo tidak akan bergerak dengan betul.

>> PENTING: MFRC522 mesti guna 3.3V sahaja, bukan 5V. Guna 5V akan rosakkan modul.

## 2.2 ESP32-CAM — Cara Upload Kod

ESP32-CAM tiada port USB. Perlu FTDI programmer:

| FTDI | ESP32-CAM |
| --- | --- |
| TX | RX (GPIO3) |
| RX | TX (GPIO1) |
| GND | GND |
| 3.3V atau 5V | 5V (guna 5V untuk stabiliti) |

>> WAJIB: Sebelum upload, jumper GPIO0 ke GND untuk masuk boot mode. Lepas upload, cabut jumper dan tekan Reset.

- Sambung FTDI ke ESP32-CAM seperti jadual atas

- Pendekkan GPIO0 ke GND (guna jumper wire)

- Sambung USB ke komputer

- Dalam Arduino IDE: Board = 'AI Thinker ESP32-CAM', Port = COM yang betul

- Klik Upload

- Selepas 'Connecting...', tunggu upload selesai

- Cabut jumper GPIO0-GND

- Tekan butang Reset pada ESP32-CAM

# BAHAGIAN 3: SETUP GITHUB

- Buka github.com dan daftar/log masuk

- Klik '+' > New repository

- Nama: ilmuverse, Visibility: Public

- Klik 'Create repository'

Selepas buat repositori, muat naik fail menggunakan arahan berikut dalam terminal:

git init

git add .

git commit -m "ILMUVERSE v2.0"

git branch -M main

git remote add origin https://github.com/NAMA_PENGGUNA/ilmuverse.git

git push -u origin main

>> Ganti NAMA_PENGGUNA dengan nama akaun GitHub anda.

# BAHAGIAN 4: SETUP MONGODB ATLAS

- Buka mongodb.com/atlas dan daftar akaun

- Klik 'Build a Database' > pilih M0 Free

- Provider: AWS, Region: Singapore (ap-southeast-1)

- Nama cluster: ilmuverse-cluster > klik Create

- Username: ilmuverse-admin, Password: [buat kata laluan kuat]

- Klik 'Create User'

- Network Access > Add IP Address > Allow Access from Anywhere (0.0.0.0/0)

- Klik Finish and Close

- Dashboard > Connect > Compass > salin Connection String

- Connection String berbentuk: mongodb+srv://ilmuverse-admin:PASSWORD@cluster0.xxxxx.mongodb.net/

>> Simpan Connection String ini — diperlukan untuk Render.com nanti.

# BAHAGIAN 5: DEPLOY KE RENDER.COM

- Buka render.com dan log masuk dengan akaun GitHub

- Dashboard > New > Web Service

- Connect repository 'ilmuverse'

- Tetapan: Name = ilmuverse, Runtime = Node, Build Command = npm install

- Start Command = npm start

- Klik 'Add Environment Variable':

- MONGODB_URI = [Connection String MongoDB anda]

- NODE_ENV = production

- Klik 'Create Web Service'

- Tunggu deploy selesai (2-5 minit)

- Salin URL yang diberikan contoh: https://ilmuverse.onrender.com

>> PENTING: Render.com free tier akan tidur selepas 15 minit tanpa trafik. Gunakan UptimeRobot.com untuk ping setiap 5 minit supaya server sentiasa aktif.

# BAHAGIAN 6: SETUP EDGE IMPULSE (MODEL AI)

## 6.1 Buat Projek Baharu

- Buka edgeimpulse.com dan log masuk

- Klik 'Create new project'

- Nama projek: ilmuverse-makanan

- Target: ESP32-CAM atau microcontroller

- Klik 'Create project'

## 6.2 Kumpul Data

Anda perlu kumpul gambar untuk setiap label:

| Label | Penerangan | Bilangan Gambar Dicadangkan |
| --- | --- | --- |
| pisang | Gambar pisang dari pelbagai sudut | 50-100 gambar |
| tembikai | Gambar tembikai dari pelbagai sudut | 50-100 gambar |
| epal | Gambar epal dari pelbagai sudut | 50-100 gambar |
| air_manis | Tin/botol minuman manis | 50-100 gambar |
| sosej | Sosej dalam pembungkusan | 50-100 gambar |

- Dashboard > Data acquisition > Upload data

- Muat naik gambar untuk setiap label

- Gunakan 80% untuk training, 20% untuk testing

## 6.3 Latih Model

- Create impulse > Add processing block: Image

- Add learning block: Object Detection (YOLO)

- Image width/height: 96 (disyorkan untuk ESP32-CAM)

- Save impulse

- Image tab > Save parameters > Generate features

- Object Detection tab > Train > tunggu proses selesai

- Model Accuracy mesti > 85% untuk keputusan baik

## 6.4 Export dan Guna dalam Kod

- Deployment > Search 'Arduino library'

- Pilih Quantized (int8) untuk saiz lebih kecil

- Klik 'Build' dan muat turun fail .zip

- Arduino IDE > Sketch > Include Library > Add .ZIP Library

- Pilih fail .zip yang dimuat turun

- Buka fail esp32_cam.ino

- Tukar baris: #include <NAMA_PROJEK_EDGE_IMPULSE_inferencing.h>

- Nama projek boleh dilihat dalam folder yang diekstrak — cari fail *_inferencing.h

- Tukar EI_CAMERA_RAW_FRAME_BUFFER_COLS dan ROWS kepada 96

- Upload kod ke ESP32-CAM

>> Nama library berbeza mengikut nama projek di Edge Impulse. Contoh: projek 'ilmuverse-makanan' -> fail 'ilmuverse-makanan_inferencing.h'

# BAHAGIAN 7: KONFIGURASI KOD ARDUINO

## 7.1 ESP32 Utama (esp32_utama.ino)

Buka fail esp32_utama.ino dan edit bahagian ini:

const char* WIFI_SSID     = "NAMA_WIFI_ANDA";

const char* WIFI_PASSWORD = "KATA_LALUAN_WIFI";

const char* SERVER_HOST   = "ilmuverse.onrender.com";

>> SERVER_HOST adalah URL Render.com anda TANPA https:// dan tanpa /

## 7.2 ESP32-CAM (esp32_cam.ino)

Edit bahagian yang sama untuk WiFi dan server. Tambahan:

#include <NAMA_PROJEK_EDGE_IMPULSE_inferencing.h>

#define EI_CAMERA_RAW_FRAME_BUFFER_COLS   96

#define EI_CAMERA_RAW_FRAME_BUFFER_ROWS   96

Tukar 96 kepada dimensi yang anda tetapkan dalam Edge Impulse (contoh: 96, 128, atau 160).

## 7.3 Library Arduino Yang Diperlukan

Install semua library ini dalam Arduino IDE melalui Library Manager (Tools > Manage Libraries):

| Library | Versi Dicadangkan |
| --- | --- |
| MFRC522 | 1.4.11 atau terkini |
| LiquidCrystal_I2C | 1.1.4 atau terkini |
| ESP32Servo | 3.0.0 atau terkini |
| WebSocketsClient | 2.4.1 atau terkini (by Markus Sattler) |
| ArduinoJson | 7.0 atau terkini |
| ESP32 Core | 2.0+ (via Board Manager) |
| base64 (untuk CAM) | 1.2.1 atau terkini |

# BAHAGIAN 8: SETUP TELEGRAM BOT

- Buka Telegram dan cari @BotFather

- Hantar arahan: /newbot

- Nama bot: ILMUVERSE

- Username bot: ilmuverse_sekolah_bot (mesti unik)

- BotFather akan beri TOKEN — simpan token ini

- Buat kumpulan baru di Telegram untuk ibu bapa

- Tambah bot ke kumpulan sebagai admin

- Hantar mesej dalam kumpulan

- Buka URL: https://api.telegram.org/botTOKEN/getUpdates

- Cari 'chat':{"id":-XXXXXXXXXX} — itu adalah Chat ID kumpulan

- Dalam aplikasi guru, masukkan Token dan Chat ID ini ketika hantar notifikasi

# BAHAGIAN 9: CARA GUNA APLIKASI

## 9.1 Akses Aplikasi

| Aplikasi | URL |
| --- | --- |
| Aplikasi Guru | https://ilmuverse.onrender.com/guru.html |
| Aplikasi Murid/Ibu Bapa | https://ilmuverse.onrender.com/murid.html |

## 9.2 Persediaan Sebelum Sesi

- Tambah murid dalam tab Pengurusan > Murid (maksimum 10)

- Pilih avatar untuk setiap murid

- Tambah soalan dalam tab Pengurusan > Soalan

- Untuk daftar UID kad NFC: klik butang 📡 pada medan UID, kemudian imbas kad — UID akan dimasukkan secara automatik

- Simpan set soalan

## 9.3 Mod 1 — Kuiz Ramai-ramai

- Klik Mod 1 pada halaman utama

- Pilih set soalan dan masa (contoh: 120 saat)

- Pilih murid yang akan menyertai (klik avatar)

- Klik MULA MOD 1

- Soalan dipaparkan — murid berbaris dan jawab mengikut nama

- Apabila kad NFC diimbas, markah dikemas kini secara langsung

- Apabila masa habis, ranking dipaparkan dan servo membuka kotak ganjaran 6 saat

- Pilih 'Ulang' atau 'Utama'

## 9.4 Mod 2 — Dwi-Padu (2 Orang)

- Klik Mod 2, pilih soalan dan 2 murid

- Klik MULA MOD 2

- Guru klik butang nama murid yang hendak menjawab

- Murid imbas kad NFC (A, B, atau C)

- Jika salah, murid lain diberi peluang automatik

- Jika betul, servo buka ganjaran 6 saat

## 9.5 Mod 3 — Susunan Hafalan

- Semasa setup soalan Mod 3, daftar UID setiap kad mengikut urutan betul

- Contoh: Susunan 1 = kad dengan UID xxx, Susunan 2 = kad UID yyy

- Murid imbas kad mengikut susunan — sistem kesan betul/salah

- Jika semua susunan betul, servo buka ganjaran

## 9.6 Mod 4 — Imbas AI Kesihatan

- Klik Mod 4, masukkan tajuk sesi, pilih murid

- Klik MULA MOD 4

- Live view kamera dipaparkan dalam aplikasi

- Guru klik 'Imbas Sekarang' untuk trigger pengesanan

- Fasa 1: Murid tunjukkan makanan sihat (pisang, tembikai, epal) satu persatu

- Apabila semua sihat dikesan, sistem beralih ke Fasa 2

- Fasa 2: Murid tunjukkan makanan tidak sihat (air manis, sosej)

- Apabila semua dikesan, servo buka ganjaran 6 saat

- Gunakan butang Flash untuk hidupkan lampu kamera

# BAHAGIAN 10: PENYELESAIAN MASALAH

| Masalah | Penyelesaian |
| --- | --- |
| ESP32 tidak sambung WiFi | Semak SSID dan kata laluan, pastikan WiFi 2.4GHz (ESP32 tidak sokong 5GHz) |
| WebSocket tidak bersambung | Semak URL server, pastikan server sedang berjalan di Render.com |
| NFC tidak dibaca | Semak sambungan SPI, pastikan voltage 3.3V, cuba tukar kad |
| Servo tidak bergerak | Pastikan servo disambung ke 5V, semak pin GPIO26 |
| LCD tidak memapar | Semak alamat I2C (gunakan I2C Scanner sketch), semak sambungan SDA/SCL |
| CAM tidak dapat diprogram | Pastikan GPIO0 disambung ke GND semasa upload, guna FTDI 3.3V |
| Model AI tidak tepat | Kumpul lebih banyak gambar latihan, naikkan epoch latihan |
| Server tidur di Render.com | Daftar UptimeRobot.com, tambah monitor HTTP ke URL server anda |
| MongoDB tidak bersambung | Semak connection string, pastikan IP 0.0.0.0/0 dibenarkan di Atlas |

# NOTA AKHIR

ILMUVERSE adalah sistem pembelajaran yang boleh dikembangkan. Soalan, murid, dan mod boleh ditambah mengikut keperluan guru. Sistem ini direka untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan bermakna bagi murid.

Sebarang pertanyaan teknikal, sila rujuk dokumentasi atau hubungi pembangun sistem.

✦ Selamat mengajar! ✦